- 附件一

- 锦里文化旅游街区下水管网疏掏服务

- 项目需求

- 一、项目概况

- 项目名称：锦里文化旅游街区下水管网疏掏服务项目

- （二）项目地址：成都市武侯区武侯祠大街231号附一号锦里文化旅游街区

- （三）项目内容：

- 1. 污水井清掏8座，其中3口井口铜板石坼除；

- 2. 井口铜板石拆除安装恢复约8平方米；

- 3. 使用高压冲洗水车进行污水管疏通约400米；

- 4. 需吸污车进行清掏化粪池4座。

- 二、项目要求

- （一）资质要求

- 供应商应具备有限空间作业服务企业资质证书

- （二）疏通要求

- 1. 勘察管道：摸清管道走向、材质和口径；

- 2. 查找症结：精准定位堵塞点位，查明堵塞成因（如油污结块、杂物堆积、树根侵入或管道塌陷等），为制定疏通方案提供依据。

- 3. 高压冲洗：利用高压清洗车产生强力水流，冲刷管道内壁，有效分解油垢、冲走泥沙；

- 4. 如有必要，应采用机械疏通。

- （三）商务要求

- 1. 供应商应对本项组织专业服务团队，团队人员不低于4人。

- 2. 服务要求：签订合同后20个工作日，完成对锦里街区下水管网的疏通工作。

注：邀请比价中出现下列情形之一的，参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），启动异常低价报价审查程序：

1.报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

2.报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%；

3.报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%。