附件1                    采购需求

| 项目名称 | 成都武侯祠博物馆三国文化研究资料中心 馆藏图书RFID标签加工及安全门禁系统建设项目 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签订之日起45个工作日 |
| 项目需求 | 一、项目概况 ## 为保障成都武侯祠博物馆三国文化研究资料中心馆藏安全、规范图书数字化标识，拟进行馆藏智能管理一体化服务，包含出入口安全门禁系统建设以及馆藏图书数字化标识建档。 - 服务内容 - 18500册馆藏图书 RFID标识建档加工服务 - 对现有17700册馆藏图书和2026年新增图书逐册进行下架、编目、贴标、覆 - 膜、盖章、上架，标签写入编码、书名、索书号等数据，规范粘贴标签；批量完成图书数据入库，确保数据无缝对接馆内现有馆藏管理系统。图书加工中涉及到的条码、书标、RFID标签等材料由供应商提供。 - 注：预计2026年新增图书为800册，项目付款以实际完成数量结合供应商中标单价进行计算。 - RFID 图书安全门禁系统建设服务 - 资料中心出入口建设 RFID 图书安全门禁系统。 - 服务质量要求 - 技术要求 - 1.图书RFID标签参数 - 适用载波频率：860~960MHz - 芯片防静电(ESD)性能：≥2000V - 工作模式：无源 - 基材材质：PET(50μm) - 天线制程方式：铝刻Al(10μm)+PET(50μm) - 符合标准：ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 - 收卷数量：5000±50Pcs/roll - 工作环境：-20℃ ~ +50℃ - 芯片使用寿命：擦写次数≥20万次 - 存储容量：≥288bit - 数据保存时间：≥30年 - 2.RFID 图书安全门禁系统参数 - 门禁3片，支持3米双通道进出 - 支持的频谱范围865~928 MHz - 可实现标签全方位读取，读取距离≥200cm，有效的控制窜读距离 - 支持多种防盗检测模式：EPC位、USER位、EAS位、PC-AFI值 - 支持声光报警，音量可调节 - EPC长度最大支持496bit - 射频功率1-32dBm可调 - 支持显示屏显示人流量、日期和时间信息，并且显示屏≥10.1英寸，背景可定制 - 支持当天实时进出记录存储，存储记录≥40000条，断电不丢失 - 支持多种颜色氛围灯 - 自带故障诊断功能 - 故障灯光提示 - 支持读写器温度异常自动保护 - 支持设备固件远程升级功能 - 支持与外部设备联动，包括：智能门禁、智能监控等设备 - 与馆内现有馆藏管理系统进行适配对接（所产生的接口费由供应商承担） - 售后服务要求 - 供应商需提供3年质保期（自验收合格之日起计）； - 故障响应时间：如RFID标签出现脱落、失效等质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应，3个工作日内完成更换重贴，并承担更换产生的所有费用；安全门故障48小时上门调试维修。 - 现有馆藏管理系统概况 - 系统架构参数：系统使用微服务分布式架构。提供服务治理模块管理各微 - 服务模块，提供服务间的相互发现和故障转移。系统可通过添加硬件设施的方式实现系统的扩容，可提供模块访问的负载均衡。 - 元数据支持范围：支持GBK、UNICODE、UTF-8字符集，实现多语种编目。 - USMARC的关联数据展现，并且根据系统生成的链接可以跳转id.loc.gov网 - 站查看对应的LinkedData；BIBFRAME数据展示。 |