成都武侯祠博物馆空调年度维修保养服务需求单

（服务类）

| 项目需求部门 |  | 后勤管理部 | 联系人 | 徐老师 | 联系 电话 | 028-85593818；13881802092. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 项目需求 |  |  |  |
| 1 | 成都武侯祠博物馆空调年度维修保养服务。 | 二年。 | 一、项目总体概况 为保障成都武侯祠博物馆展厅、办公区域、公共区域空调设备全年安全、稳定、节能运行，规范馆内空调设备维保及配件采购管理工作，依据《成都市市级采购项目询价工作实施细则》相关规定，我馆开展空调年度维保服务比价工作。本项目服务覆盖馆内9处中央空调多联机系统、91处分体柜机、挂机空调设备，具体点位有变动的不影响供应商提供服务，服务范围包含所有空调主机、室内末端、控制系统、管路系统、传感系统、冷凝水系统及全部附属配套配件。供应商需参照指定相关型号内容，提供专业配套维保技术服务，建立两年稳定价格体系，作为我馆未来两年空调日常维修、配件更换、设备移机安装的报价，换件价格在合同中约定，配件价格已参考多项询价内容作为定价依据。配件适配标准：中央空调多联机配件参考美的、大金、海尔型号；分体柜挂机配件及配套服务参考格力、美的、华凌型号，所有配件须完全适配维修在用设备，兼容性、通用性、稳定性符合行业标准。 二、服务内容与范围 本项目包含空调日常维保巡检服务（出具巡检报告）、空调维修主材配件报价服务、专项人工安装运维服务、全程技术配套服务四大板块，具体内容如下： （一）全年常规维保巡检服务 供应商需按照规范开展常态化维保工作，全面排查设备隐患、保障设备最优运行状态，具体维保内容如下： 1、全面排查空调设备运行隐患，消除设备故障风险，提升主机运行安全性与稳定性； 2、清洗机组换热器、冷凝器翅片（专用药水清洗），保障管路通风换热通畅； 3、检测机组控制系统，校验温度控制器精度，确保温控、模式切换功能正常； 4、吹扫清洁全套电气系统，检测线路绝缘情况，紧固线路接线点位，排查电路隐患； 5、调校机组各类安全装置、控制装置，确保保护功能灵敏有效； 6、完成整机系统性调试，保障设备运行参数达标、工况良好； 7、对机组管路、接口全面检漏，发现漏点及时规范堵漏处理； 8、定期清洗中央空调表冷器、室内风机盘管过滤网，保证送风洁净通畅； 9、定期清洗分体空调室内机、表冷器及过滤网，保障分体设备运行效率； 10、每年完成2次分体空调换季专项检查、工况转换调试及全面养护工作； 11、精准检测空调吸气压力、排气压力、回气温度等核心运行参数； 12、检测机组运行电压、电流，排查电路过载、异常工况； 13、检查中央空调室内机冷凝水管路，确保排水通畅、无积水溢水隐患； 14、检查压缩机各类阀门密封状态，确保启闭正常、密封严实； 15、检测干燥过滤器运行状态，堵塞、失效时及时提出更换建议并按需更换； 16、检查压缩机润滑油状态，保障主机润滑到位、运行平稳； 17、检查电子膨胀阀工作状态，保障节流、调压功能正常； 18、检测机组水系统（水泵、过滤器、压力表、放气阀、流量开关、调节阀等），按需调试、清洗维护； 19、检测冷凝风机轴承、绝缘性能、运行噪音及工作电流，排查机械故障隐患； 20、整机运行异响、振动专项排查，确保设备运行平稳无异常。 （二）维保频次及资料留存要求 1、换季维保：每年提供2次空调夏冬两季换季专项深度清洗、养护、调试服务； 2、日常巡检非换季期间，每两个月开展1次全面检修，每次维保需留存文字记录、现场图片，整理归档后提交甲方留存； 3、故障抢修实行24小时待命机制，接到甲方应急报修通知后，2小时内抵达现场开展故障抢修，做到随叫随到、快速排障，保障空调设备正常运行。 4、若乙方未按时到场抢修、未履行维保义务，甲方可委托第三方开展维修工作，产生的所有费用由乙方全额承担，甲方有权从对应服务款项中直接扣减。 5、乙方需确保维保后设备参数达标，符合原厂技术标准，为甲方提供专业技术解释；在设备操作规范、无人为损坏的前提下，保障设备安全稳定运行。 （三）空调维修主材配件报价服务 服务范围涵盖多联机、分体机全系核心制冷配件、系统控制配件、管路辅助配件、智能传感配件、电机风机、冷媒耗材等所有常用维修更换配件，具体品类、规格以双方确认的《空调零配件报价明细表》为准。设备需要更换配件时，乙方须先行按主材零配件明细表报价，维修工单明确标注故障原因，经甲方负责人签字确认后方可开展维修作业，配件结算严格按照合同附件报价清单执行，仅收取材料费。 （四）专项人工报价服务 包含1-1.5P、3-5P各类分体空调拆机、移机安装、人工费用单独列项按合同中约定费用报价支付。 （五）配套技术及约定服务 服务期内提供7×24小时技术咨询、故障研判、维修方案制定、配件适配选型、售后质保对接等全套技术支持服务，全程配合甲方开展各项年保、维修工作；如出现供应商未按照合同约定在甲方通知后的时间2小时内抢修的，次数达到3次以上的，甲方有权解除本合同，且无需向供应商支付费用，供应商应退还已向甲方收取的费用，同时，供应商应按照本合同价款总额的 3%向甲方支付违约金。 三、报价规则与费用界定（硬性要求） 1、费用划分规则：本次空调年度保养报价最高限价4.38万元，本次服务为一采两年，供应商提供相关服务，材 料费用另行按材料配件价格收取，中央空调加氟按实际用量计费，维修不再收取人工费；空调拆机、新装、移机等专项人工服务费单列报价，柜挂机空调维保加氟不再另行计费。 2、报价全包要求：所有维修配件报价为包干综合单价，已包含人工费、材料费、配件适配费、包装费、成都市内运输费、税费、短途搬运费、质检费等全部相关费用。 3、报价定价原则：供应商需按照成本价加合理利润的原则公允报价，恶意低价竞标，如有供应商出现此情况报价，甲方拥有价格审核、对标、质疑及否决的权利，并启动异常低价投标（响应）审查程序，将该企业或公司纳入相关黑名单名录。 4、价格执行周期：本次报价有效执行周期为两年，服务期内价格整体保持稳定。仅遇行业原材料大幅涨跌、市场重大价格波动时，双方可在正式合同框架内协商微调，无重大变动不得擅自调价。 四、配件质量与质保要求 1、配件质量标准：所有供货配件须为正规合格全新产品，适配对应品牌机型，参数达标、通用性强、运行稳定，严禁提供翻新件、拆机件、三无劣质产品，符合国家空调配件行业标准。 2、质保服务要求：空调主材配件统一提供一年免费质保，质保期自设备安装调试合格之日起计算。质保期内，非人为损坏、外力破坏、私自改装、违规操作造成的配件故障、损坏、失效，乙方须免费上门维修、免费更换全新配件，承担全部人工及材料成本。 3、质保免责界定：人为损坏、外力撞击、私自拆机改装、违规用电、不可抗力自然灾害造成的设备故障损坏，不在免费质保范围内，乙方可按公示报价标准收取合理费用。 五、服务响应与履约要求 1、服务期内乙方须全程配合甲方维保工作，及时响应配件选型、价格核对、技术答疑等需求，服务规范、响应高效。 2、乙方提交的所有报价资料、资质文件须真实、合法、有效，严禁弄虚作假，一经查实，立即取消参选及履约资格，纳入甲方供应商黑名单。 3、本项目不接受联合体报价，严禁转包、分包，成交供应商须自主履约、自主供货、自主提供技术服务。 4、供应商参与本次报价，即视为完全认可本需求单全部条款及采购要求，无任何异议及附加条件。 六、资料递交要求 1、供应商需完整提交：加盖公章的本服务需求单、加盖公章的服务报价明细表、加盖公章的含统一社会信用代码营业执照复印件。 2、所有资料统一密封装订，密封外包装标注：项目全称+供应商单位全称。 3、逾期递交、资料不全、未盖章、未密封、标注不规范的报价资料，一律视为无效报价。 七、其它 本需求作为合同约定的有效组成部分，未尽事宜以合同约定为准。 |  |  |  |
| 领取日期 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字 |  |  |  |  |  |  |