附件1采购需求单

| 项目名称 | 成都武侯祠博物馆三国文化研究资料中心 馆藏图书RFID标签加工及安全门禁系统建设项目 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签订之日起45个工作日 |
| 项目需求 | 一、项目概况 ## 为保障成都武侯祠博物馆三国文化研究资料中心馆藏安全、规范图书数字化标识，拟进行馆藏智能管理一体化服务，包含出入口安全门禁系统建设以及馆藏图书数字化标识建档。 - 服务内容 - 18500册馆藏图书 RFID标识建档加工服务 - 对现有17700册馆藏图书和2026年新增图书逐册进行下架、编目、贴标、覆 - 膜、盖章、上架，标签写入编码、书名、索书号等数据，规范粘贴标签；批量完成图书数据入库，确保数据无缝对接馆内现有馆藏管理系统。图书加工中涉及到的条码、书标、RFID标签等材料由供应商提供。 - 注：预计2026年新增图书为800册，项目付款以实际完成数量结合供应商中标单价进行计算。 - RFID 图书安全门禁系统建设服务 - 资料中心出入口建设 RFID 图书安全门禁系统。 - 服务质量要求 - 技术要求 - 1.图书RFID标签参数 - 适用载波频率：860~960MHz - 芯片防静电(ESD)性能：≥2000V - 工作模式：无源 - 基材材质：PET(50μm) - 天线制程方式：铝刻Al(10μm)+PET(50μm) - 符合标准：ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 - 收卷数量：5000±50Pcs/roll - 工作环境：-20℃ ~ +50℃ - 芯片使用寿命：擦写次数≥20万次 - 存储容量：≥288bit - 数据保存时间：≥30年 - 2.RFID 图书安全门禁系统参数 - 门禁3片，支持3米双通道进出 - 支持的频谱范围865~928 MHz - 可实现标签全方位读取，读取距离≥220cm，有效的控制窜读距离 - 支持多种防盗检测模式：EPC位、USER位、EAS位、PC-AFI值 - 支持声光报警，音量可调节 - EPC长度最大支持496bit - 射频功率1-32dBm可调 - 支持显示屏显示人流量、日期和时间信息，并且显示屏≥10.1英寸，背景可定制 - 支持当天实时进出记录存储，存储记录≥40000条，断电不丢失 - 支持多种颜色氛围灯 - 自带故障诊断功能 - 故障灯光提示 - 支持读写器温度异常自动保护 - 支持设备固件远程升级功能 - 支持与外部设备联动，包括：智能门禁、智能监控等设备 - 与馆内现有馆藏管理系统进行适配对接（所产生的接口费由供应商承担） - 售后服务要求 - 供应商需提供3年质保期（自验收合格之日起计）； - 故障响应时间：如RFID标签出现脱落、失效等质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应，3个工作日内完成更换重贴，并承担更换产生的所有费用；安全门故障48小时上门调试维修。 - 现有馆藏管理系统概况 - 系统架构参数：系统使用微服务分布式架构。提供服务治理模块管理各微 - 服务模块，提供服务间的相互发现和故障转移。系统可通过添加硬件设施的方式实现系统的扩容，可提供模块访问的负载均衡。 - 元数据支持范围：支持GBK、UNICODE、UTF-8字符集，实现多语种编目。 - USMARC的关联数据展现，并且根据系统生成的链接可以跳转id.loc.gov网 - 站查看对应的LinkedData；BIBFRAME数据展示。 - 供应商资质 - 具有独立承担民事责任的能力(提供“统一社会信用代码营业执照”复印件)； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年来任一年度经审计的完整有效的财务报告复印件或内部的财务报表复印件；也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明）。 - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函）； - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近半年内任意一个月的完税证明和缴纳社保证明的复印件）； - 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供信用报告）； - 法律、行政法规规定的其他条件。 |