成都武侯祠标识标牌维修邀请比价项目采购需求单

（服务类）

| 采购需求部门 |  | 办公室 | 联系人 | 王老师 | 联系 电话 | 13408579784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 项目需求 |  |  |  |
| 1 | 警示牌维修制作项目需求 | 30天 |  | 一、项目概况 1.对馆内44块警示牌（如图所示）进行维修、水泥基座加固及周边绿化修复，所有标牌需与现场原有款式、颜色、文字、尺寸保持完全一致。 2.整体工程分两批次错峰组织施工，合理划分作业区域，避免馆内人流集中时段大面积施工造成通行干扰。 3.受场馆游客参观时段限制，部分区域施工需安排夜间开展，夜间作业严格遵守场馆静音、安全防护、灯光管控相关管理规定，完工后及时清理现场、恢复场地原貌。 4. 警示牌标准制作参数： 制作工艺：采用1.5mm厚镀锌钢板折弯、焊接一体成型，板面整体烤漆防腐处理，警示图文采用丝网印刷工艺； 尺寸：584mm×1500mm，其中地下埋入固定段长度为300mm。 二、制作外观要求 1. 样式：1:1复刻现有中式仿木立牌，含立柱飞檐、金属雕花、底部金色装饰套； 2. 配色：深棕红木色牌体、所有色值需现场取样比对，色差控制在5%以内。 3. 文字：原样保留中/英/韩/日四语内容，无错漏； 4. 材质：户外耐候防腐材质，防水防晒防褪色，图文丝印(GB/T-6742-2007); 三、施工流程 1. 现场排查：逐块清点44块警示牌，拍照记录每块破损程度、安装点位、周边植被情况； 2. 拆除开挖：拆除旧牌，清理基坑，避开苗木、管线； 3. 水泥加固：基坑垫碎石，植入立柱，浇筑C25混凝土做基座，养护到位，确保不歪斜、不下沉； 4. 安装调试：安装标牌，补漆修边，保证外观统一； 5. 绿化修复：平整场地、补植原有绿植、清理施工垃圾，恢复原有景观； 6. 验收清理：逐块验收牢固度、外观，做到工完场清。 |  |  |
| 领取日期 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字 |  |  |  |  |  |  |