附件1：

成都武侯祠博物馆库房文物储藏设备采购

项目采购需求单

| 采购需求 部门 |  | 保管研究部 | 联系人 | 许老师 | 联系电话 | 028-85557162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 主要参数 |  |  |  |
| 1 | 斜塔式文物储藏柜Ⅰ | 3节 | 单节尺寸（单位：mm，下同）：1750*800*2500；配备防风手动卷帘门；钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，各部位安装牢固无松动，整体稳固；每标准节3层文物放置梁，上一层垂直，下二层为斜靠式；横梁高度可自由调节，具有防脱落锁止功能；每层承重≥1000kg；每节配置石质文物专用托架和专用卡扣；柜体立柱宽度≥80mm，柜体侧护板用整块优质冷轧钢板压折成型，适合位置设置亚克力标签框。 材料要求：立柱δ≥2.0一级冷轧钢板，横梁、横梁固定件δ≥2.5mm一级热轧钢板，托架δ≥5.0mm一级热轧钢板，护板δ≥1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 |  |  |  |
| 2 | 斜塔式文物储藏柜Ⅱ | 8节 | 单节尺寸：1500*1200*2500；配备防风手动卷帘门；配备防风卷帘门；钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，各部位安装牢固无松动，整体稳固；每标准节3层文物放置梁，上一层垂直，下二层为斜靠式；横梁高度可自由调节，具有防脱落锁止功能；每层承重≥1000kg，；每节配置石质文物专用托架和专用卡扣；柜体立柱宽度≥80mm，柜体侧护板整块优质冷轧钢板压折成型，适合位置设置亚克力标签框。 材料要求：立柱δ≥2.0一级冷轧钢板，横梁、横梁固定件δ≥2.5mm一级热轧钢板，托架δ≥5.0mm一级热轧钢板，护板δ≥1.0mm一级冷轧钢板，表面亚光静电粉末喷塑。 |  |  |  |
| 3 | 插片式文物储藏柜 | 12节 | 单节尺寸：1000*1200*2500；主体结构由底座、立柱、挂板、搁板、分隔装置、门面、顶板、背板、护板等组成，钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，架体稳定坚固；每标准节2层文物放置搁板，隔板可拆卸，须有加强筋，层高可调节；侧护板采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构；柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。每节分隔为多个插片格，每格宽度≤100mm；护板适合位置设置亚克力标签框。架体宽度方向单面架2排分隔装置，双面架4排分隔装置。 材料要求：底座δ≥2.0mm一级冷轧钢板，立柱δ≥1.5mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板≥1.0mm一级冷轧钢板，分隔装置δ≥15*30一级不锈钢方管；表面亚光静电粉末喷塑。 |  |  |  |
| 4 | 横梁式开架重型文物储藏柜 | 4节 | 单节尺寸：1500*1200*2500，配备防风手动卷帘门。主体结构由立柱、横梁、搁板、安全插销等组成，钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，各部位安装牢固无松动，整体稳固；开放式全层板结构，每标准节六层（含顶），每层高度可自由调节，横梁具备防脱落锁止功能，每层承重≥600kg；层板外侧边配置可拆卸、调节防侧倒、减震装置；侧护板用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱全封闭结构；每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框。 材料要求：立柱δ≥2.0一级冷轧钢板；横梁δ≥80*50*2.0mmP型型材，搁板δ≥1.2mm一级冷轧钢板，护板δ≥1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 |  |  |  |
| 5 | 地台Ⅰ | 3个 | 单个尺寸：3000*800*1200；主体结构由支撑梁、支撑立柱、搁板等组成，采用钢板结合组装式结构，各部位的安装绝对牢固；单个2层，每层上铺缓冲软垫，配置水平调节减震防震装置；二柱型结构，立柱宽度≥80mm；支撑梁采用“P”型钢件，配置防脱架装置；每个地台承重≥600kg。 |  |  |  |
| 6 | 地台Ⅱ | 6个 | 单个尺寸：3000*600*1200；主体结构由支撑梁、支撑立柱、搁板等组成，采用钢板结合组装式结构，各部位的安装绝对牢固；单个2层，每层上铺缓冲软垫，配置水平调节减震防震装置；二柱型结构，立柱宽度≥80mm；支撑梁采用“P”型钢件，配置防脱架装置；每个地台承重≥500kg。 |  |  |  |
| 其他 |  | - 所有零部件的表面均经过严格的酸洗、磷化后喷塑处理；底部配备防鼠装置。 - 货物质保3年，售后服务5年。 |  |  |  |  |
| 领取日期 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字 |  |  |  |  |  |  |