附件 1 供应商询价响应函

（供应商名称）

关于成都武侯祠博物馆陈列室卫生间隔断升级改造项目询价函的回复

成都武侯祠博物馆：

贵单位于2026年9月7日发布的《成都武侯祠博物馆陈列室卫生间隔断升级改造项目询价函》已收悉。我单位认真研读项目全部内容，参照行业收费标准及同类项目行情，并结合自身实际情况，现就本项目全部工作内容进行含税报价，具体如下：

- 1.蹲位隔断（304 不锈钢配件）：______元（大写：______元）

- 2.衣挂钩：______元（大写：______元）

- 3.助力扶手拆装：______元（大写：______元）

- 4.手机置架：______元（大写：______元）

- 5.原有隔断拆除：______元（大写：______元）

- 6.清运及处置费：______元（大写：______元）

- 项目总报价：______元（大写：______元）

本报价为全部费用价，已包含完成本项目所需的人工、材料、设备、辅材、运输、装卸、拆除、安装、清运、保险、税费、利润、质保售后、施工风险、现场整改等一切费用。

报价联系人：______ 联系电话：______

附件：陈列室卫生间隔断升级改造项目报价明细表

（单位名称，加盖公章）

2026 年____月____日

附件 2

陈列室卫生间隔断升级改造项目

报价明细表

表格

单位：元（人民币）

| 序号 | 品类 / 施工项目 | 参数及标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲位隔断（304 不锈钢配件） | 1. 板材采用一代倍特板 12 mm 酚醛树脂高压层压板，一体成型、不分层、不变形，环保等级达 E1 级，防火等级达 B1 级；2. 单蹲位参考尺寸：净宽 1000mm、净深 1250mm、高度 1935mm；3. 全套配备正品 304 不锈钢五金配件，具备防锈、耐腐蚀、高承重、抗老化特性；4. 安装平整垂直、接缝均匀严密、开合顺畅无卡顿、无松动异响，板材无划痕、无破损、色泽均匀；5. 包含所有固定辅材、调平校正、安装人工、成品微调等全部工序。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 2 | 衣挂钩 | - 1.采用304 不锈钢材质一体成型制作，挂钩壁厚 ≥2.0mm ，单钩伸出墙面距离：40~50mm，挂钩弯钩深度：25~35mm，承重10公斤以上，防锈防腐、承重稳定、不易变形；2. 安装贴合隔断及墙面，固定牢固、无松动、无翘边、无毛刺、无划痕，外观整洁统一；3.包含全套辅材、打孔固定、调平、清洁等全部人工及材料费用。 | 个 | 12 |  |  | 与隔断配套统一安装 |
| 3 | 助力扶手拆装 | 1. 包含原有老旧扶手规范拆除、基层清理、完好扶手无损移位重新安装；2. 配套螺丝、膨胀螺栓、密封辅料等；3. 安装水平垂直、受力均匀、稳固牢靠，无晃动、无松动，符合安全使用标准；4. 施工全程保护原有墙体、管线、饰面，禁止造成二次损坏，完工后清理现场卫生。 | 套 | 12 |  |  | 无损拆装、安全达标 |
| 4 | 手机置架 | 1. 采用 304 不锈钢一体成型制作，170-180mm（长度）、90-95mm（进深）、18-30mm（围边高度），板厚 ≥1.5mm，抛光材质、防水防锈、易清洁、耐磨损；2. 安装平整牢固、贴合墙面、无晃动脱落隐患，边角顺滑无毛刺；3. 包含全套辅材、安装、调平、清洁等所有工序及费用。 | 个 | 12 |  |  | 配套统一安装 |
| 5 | 原有隔断拆除 | 1. 规范拆除原有 30 套蹲位隔断、5 套小便池隔断，采用保护性拆除工艺；2. 全程保护原有墙体、地面、顶面、水电管线、门窗及周边设施，杜绝磕碰、破损、开裂；3. 拆除完成后对墙面、地面遗留孔洞、缝隙、轻微破损统一修补找平；4. 拆除构件分类规整堆放，做好清运前置准备，所有修复费用。 | 套 | 12 |  |  | 12套蹲位隔断，含现场破损修复 |
| 6 | 清运及处置费 | 1. 负责本项目所有废旧材料、建筑垃圾、施工边角料的装车、外运及合规清运处置；2. 施工期间做到日产日清，完工后场地干净整洁、无垃圾残留、无废料堆积；3. 所有清运责任及相关费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在供应商盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价说明：本报价为完成本项目所需的人工、材料、设备、辅材、运输、装卸、拆除、安装、清运、保险、税费、利润、质保售后、施工风险、现场整改等一切费用。 |  |  |  |  |  |